| 接口名称 |  | 定位门禁原始流水实时推送接口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  | 定位门禁原始流水实时推送接口 |  |  |
| 请求地址 |  | http://XXXX:XXXX/XXX/open/information/getAccessControlInformations.do |  |  |
| 请求方式 |  | POST/ |  |  |
| 返回值类型 |  | json |  |  |
| 请求参数说明 |  |  |  |  |
| 字段名 | 字段类型 |  | 默认值以及范围 | 字段说明 |
| empNo | String |  |  | 员工编号 |
| punchTime | String |  | 必传字段 | 打卡时间 |
| icCard | String |  | 必传字段 | IC卡号 |
| perCode | String |  |  | 人员识别码 |
| convertIcCard | String |  | 必传字段 | 转换后的IcCard和IC卡号字段一样需要传入 |
| deviceNo | String |  |  | 人员MAC地址 |
| gprsNo | String |  |  | gprs编码 |
| wiegand | int |  |  | 韦根 |
| punchType | int |  | 必传字段 | 打卡机类型 1为ic卡,2为人员识别码 |
| equType | int |  | 必传字段 | 设备类型：设备类型 0为ic卡，1为指纹，2为人脸 |
| direction | int |  | 必传字段 | 方向-1// 为进，2是出>; |
| sensorDire | int |  |  | 传感器识别方向 |
| recTime | long |  |  | 接收时间 |
| 参数实例json格式 Boyd请求参数 |  |  |  |  |
| { "830000006": { "empNo": null, "punchTime": "2022-02-15 12:30:42", "icCard": "830000006", "perCode": null, "convertIcCard": "830000006", "deviceNo": null, "gprsNo": null, "wiegand": 0, "punchType": 1, "equType": 0, "direction": 1, "sensorDire": 0, "recTime": 0 } } |  |  |  |  |
| 返回结果实例 |  |  |  |  |
| { "status": 0 } |  |  |  |  |