准备阶段

1.接入DM的基本流程是什么？

1）填写《多形态终端appkey申请模板》发送到指定邮箱，获取①适配平台账户密码②每个厂商唯一的APPKEY（也写作APPID）

2）登录适配平台，在文档管理下载所有集成DM相关资料

3）根据材料集成“调试版”DM，登录适配平台根据测试用例验证数据上报

4）测试通过后更换“商用版”并送测

2.设备没有IMEI如何处理？

没有IMEI的设备需要在终端公司申请CMEI。该CMEI只有在入库时才会分配，所以在调试阶段可以根据IMEI规则自行生成假CMEI用于测试。

3.CMEI如何申请？

提交商用平台测试的CMEI必须用真实的。CMEI前8位tui的申请在营销系统，产品报备时候会自动生成这个字段

4.申请APPKEY邮件未得到相应如何处理？

由于申请厂商数量较多，可能个别邮件被遗漏，1个工作日内未得到回复，请直接在原邮件基础上，再次发送，相关负责人看到邮件后会优先处理。

Android分册

集成阶段

1.本sdk主要功能是什么，如何实现的？

答：本sdk的主要功能是采集用户设备信息。由于多终端项目终端设备种类繁多，为避免兼容问题，用户信息的采集采用私有接口实现，私有接口类的名称是DeviceInfoManager，具体实现说明请参考群共享文件《多形态终端厂家私有接口规范》。且群共享里有demo工程，厂家集成时可支撑拷贝demo工程里的DeviceInfoManager文件，但切记要把里面的实现修改为本设备的真实实现。Demo工程里面的私有接口的取值都写死了仅供参考。

2.没有卡槽的设备如何入参IMEI字段？

答：使用入库的时候系统生成CMEI作为替代即可。

3.没插sim或者无法插sim卡的设备imsi如何传参数？

答：传null就可以。

SDK是否有日志？

答：Android平台的SDK，在debug版本，会在根目录生成日志文件，文件路径是MTLog

4.心跳的间隔时间是多长？

答：适配平台版本是5分钟（不同SDK版本可能存在差异，以实际上报结果为准，不影响送测），正式商用版本是24小时.

5.休眠模式对心跳的影响

答：心跳依赖于闹钟实现，厂家需保证闹钟的准确性。商用版本心跳周期是一天，如果闹钟的误差在几分钟之内，也不影响功能。但推荐厂家尽量保持心跳闹钟的准确性。

6.为何只有自注册没有心跳

答：常见原因有两个，第一是使用了虚假构造的imsi。第二就是心跳期间，service服务被系统杀死。对于第一点，建议填真实imsi，如果没有就传null。对于第二个问题，只要能周期实现上报就行

测试阶段

1.对于测试用例中，不支持的功能怎么办。

答：对于不支持的功能，在相应的用例报告里面标注本终端不支持此用例对应的功能就可以了。例如单卡设备，不支持插双卡，自然就不需要测试双卡相关的用例。

2.集成成功如何判定？

答：Android平台SDK会打印上报成功相关日志，自注册功能打印“onRegistrationSuccess”，心跳打印“onUpdateSuccess”，看到这些字样后，可以去适配平台验证上报结果。

3.自注册和心跳原理？

答：首次建立连接时的上报叫自注册，后续的周期性上报叫心跳。心跳是根据心跳闹钟来实现周期上报的，心跳闹钟的实现代码如下：厂家需保证心跳闹钟正常可用，避免兼容问题。

送测阶段

1.送测未通过该怎么处理？

首先自行确认失败原因，是否是上报地址不正确等原因导致测试失败。确认无误后可与调试阶段沟通的技术支持QQ（或QQ群）联系，尝试解决问题，同时与平台“服务窗口”联系，协调下一轮测试的相关事宜。

2.调试版本测试没问题，商用版本没数据上报怎么办？

答：反射调用打开商用版本的日志开关，这样可以定位不上报或者上报异常的原因，但是日志仅仅用于定位问题，对外商用版本要关闭日志开关，否则可能泄露用户信息。日志开关的位置如下：

Linux分册

集成阶段

1. linuxSDK 集成总体流程

- 资料获取；从移动获取最新的资料包和源码包；

- 阅读集成FAQ文档；了解基本流程；

- 阅读文档《多形态终端appkey申请模板》,申请appkey和秘钥;以及适配平台web用户(查询适配入库结果);

- 如果设备没有IMEI/CMEI则需要另外向移动方面申请cmei;

- 交叉编译LinuxSDK的最新源码richinfo-lwm2msdk-M_v2.0.rar。 阅读源码压缩包内readme.txt文件，如有必要调整makefile编译选项;

- SDK的接口使用方法，可参考源码包testsdk目录下的main.c源码;

- 厂商根据自己的设备情况，使用SDK开发自己的上报程序;传入自己的sdk参数；

程序运行后，可使用web用户名在后台根据cmei/imei查询上报结果；

- 按照<测试用例_多形态终端测试用例.xls>进行适配测试; 调整自己程序；

适配平台上报地址:  shipei.fxltsbl.com

适配信息管理web平台:  https://shipei.fxltsbl.com/terminalservice/

- 适配测试完成后送检; 送检的产品使用正式商品上报地址；调整心跳时长24小时；

商用平台上报地址：m.fxltsbl.com；

- 送检流程具体请咨询移动方面的联系人；

2.linuxSDK的主要功能是什么

答：本sdk的主要功能是采集用户设备信息。

由于终端设备种类繁多，为避免兼容问题，用户信息的sdk回调函数实现，名称是DMReadInfo，看参考代码包里testsdk/main.c文件的 demo，厂家集成时切记要把里面的实现修改为本设备的真实实现。Demo工程里面的设备参数的取值都写死了仅供参考。

3.没有卡槽的设备如何入参IMEI字段？

答：使用入库的时候系统生成CMEI作为替代即可。

4.设备无imsi如何传参数？

答：SDK Options.szIMSI传空就可以。

5.上报地址怎么设置？

答：设置 LWM2M_SDK_INIT函数的options的szSrvIP参数；

适配时设置是shipei.fxltsbl.com
商用时设置是m.fxltsbl.com。

6.心跳的间隔时间是多长？

答：适配时设置是15分钟(不同适配版本心跳时间可能不同，但通常都是几分钟)

设置 LWM2M_SDK_INIT函数的options的nLifetime参数；时间单位秒；

商用时设置是24小时。

设置 LWM2M_SDK_INIT函数的options的nLifetime参数；时间单位秒；

7. 厂商集成sdk时，在外部主要的开发工作？

答：（1）传入正确的参数；如cmei，appkey，pwd，地址，端口，心跳等；

（2）实现回调函数；可参考testsdk/main.c;

（3）实现sdk的出错重调用；可参考testsdk/main.c;

测试阶段

1.对于测试用例中，不支持的功能怎么办。

答：对于不支持的功能，在相应的用例报告里面标注本终端不支持此用例对应的功能就可以了。例如单卡设备，不支持插双卡，自然就不需要测试双卡相关的用例。

2.集成成功从日志如何判定？

答：第一期只有两个功能，注册和心跳成功的标志分别是以下两行日志

注册成功： Registration successful

心跳成功： Registration update successful

3.为何只有自注册没有心跳?

答：常见原因有两个，第一是使用了虚假构造的imei。第二就是心跳期间，service服务被系统杀死。对于第一点，建议填真实imei，如果没有就传空。对于第二个问题，只要能周期实现上报就行.

4.程序sdk运行日志显示成功，但在web平台查不到入库数据？

（1）使用自己真实或申请到的appkey，秘钥，cmei；

（2）可能是数据加密解密失败；请使用最新版本的代码，阅读源码包的readme.txt；根据设备大小端设定相应的宏；

（3）非上述情况，请咨询平台技术支持，查看服务平台日志进行解答；

5.适配测试没问题，商用测试没数据上报怎么办？

答：（1）商用平台上报地址配置正确否；

（2）网络是否正常；防火墙是否配置正常；

送测阶段

1.送测未通过该怎么处理？

首先自行确认失败原因，是否是上报地址不正确等原因导致测试失败。确认无误后可与调试阶段沟通的技术支持QQ（或QQ群）联系，尝试解决问题，同时与平台“服务窗口”联系，协调下一轮测试的相关事宜。