# 门禁机对接规范

# (V1.0.0)

******有限公司

2023年12月

# 修改记录

| 编号 | 日期 | 描述 | 版本 | 修改人 | 发布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-12-25 | 新建 | 1.0.0 | 周雪鹏 | 2023-12-25 |
| 1 | 2024-1-15 | 增加[实时事件查询]接口 调整[实时事件上报] | 1.0.1 | 李鹏 | 2024-1-15 |

目录

门禁机对接规范	1

(V1.0.0)	1

修改记录	2

1 概述	4

2 说明	4

2.1. 调用流程	4

2.2. 调用地址	5

2.3. 报文规范	5

3 信息交互	5

3.1. 设备控制	6

3.1.1 新增用户	6

3.1.2 删除用户	7

3.1.3 编辑用户	8

3.1.4 查询用户	9

3.1.5 人脸比对	10

3.2.设备上报	11

3.2.1  门禁注册	11

3.2.2  心跳消息	12

3.2.1  实时事件上报	13

4.参数说明	15

4.1. 设备控制参数	15

4.2. 响应参数	15

- 概述

本文档提供门禁机对接规范，为门禁机提供接入指导。

- 说明

- 调用流程

- 1.门禁机使用配置工具配置服务器地址及端口

- 2.设备启动后自主连接服务器,连接成功发送门禁注册信息,定时发送心跳包

- 3.设备等待服务器命令下发

- 4. 检测到人脸后上传人脸数据

- 5.请求返回说明：

- code：请求结果，类型为数字，200 表示成功，其他数字表示错误码

- 调用地址

待补充

- 报文规范

交互模式：

| 属性 | 规则 |
| --- | --- |
| 使用协议 | Websocket |
| 数据格式 | JSON格式字符串 |
| 响应模式 | 同步 |

发送格式：

| 字段名称 | 描述 | 是否必传 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| command | 命令内容 | 必传 |  |
| content | 属性 | 必传 |  |

响应格式：

| 字段名称 | 描述 | 是否必传 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | 响应代码 | 必传 | 详见后文 |
| data | 响应内容 | 必传 | 详见后文 |

- 信息交互

交互说明,每次发送消息后,接收方需要有响应消息,确保双方通信正常。[3.1设备控制]下所有命令都应有commandId参数，用于上下行数据对应。

- 设备控制

3.1.1 新增用户

说明：发送命令给设备进行新增用户操作

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | addUser |
| 3 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"commandId":"20240115144330","command":"addUser","content":{"user":"lisi","userId":"12384865","pwd":"1234","name":"李四","role":"0","img":"base64....."}}

解释:新增用户.

响应:

设备响应Json:

{"code":"200","data":"","commandId":"20240115144330"}

解释:

控制正常执行.

3.1.2 删除用户

说明：发送命令给设备删除指定用户信息及对比照片

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | deleteUser |
| 3 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"command":"deleteUser","content":{"userId":"12384865","name":"李四"},"commandId":"20240115144330"}

解释:删除工号12384865 姓名:李四 的用户.

响应:

设备响应Json:

{"code":"200","data":"","commandId":"20240115144330"}

解释:

控制正常删除.

3.1.3 编辑用户

说明：发送命令给设备修改指定用户信息

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | editUser |
| 3 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"command":"addUser","content":{"user":"lisi","userId":"12384865","pwd":"1234","name":"李四","role":"0","img":"base64....."},"commandId":"20240115144330"}

解释:编辑工号12384865用户信息.

响应:

设备响应Json:

{"code":"200","data":"","commandId":"20240115144330"}

解释:

编辑成功.

3.1.4 查询用户

说明：发送命令给设备查询用户信息

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | selectUser |
| 3 | content | 查询参数 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"command":"selectUser","content":{"userId":"12384865","name":"李四"},"commandId":"20240115144330"}

解释:查询工号12384865用户信息.不传递查询参数返回所有用户信息

响应:

设备响应Json:

{"code":"203","content":[{"user":"lisi","userId":"12384865","pwd":"1234","name":"李四","role":"0","img":"base64....."}],"commandId":"20240115144330"}

解释:

查询用户工号:12384865成功.

3.1.5 人脸比对

说明：发送命令给设备比对人脸数据是否存在

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | compareUser |
| 3 | content | 人脸比对 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"command":"compareUser","content":{"img":"base64..."},"commandId":"20240115144330"}

解释:查询比对图片是否存在

响应:

设备响应Json:

{"code":"204","content":{"exit":"1"},"commandId":"20240115144330"}

解释:

比对图片已存在人脸库. exit:1存在 0:不存在

3.1.6 实时事件查询

说明：发送命令给设备查询实时事件详情

请求参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | commandId | 命令ID | String | 必传 | 命令ID |
| 2 | command | 命令内容 | String | 必传 | queryEvent |
| 3 | content | 查询参数 | string | 非必传 | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 详见下文 |
| 2 | data | 响应内容 | string |  |
| 3 | commandId | 命令ID | String | 将处理的命令ID返回给站端 |

交互示例

发送:

json原文:

{"command":"queryEvent","content":{"eventid":"20240115113644"},"commandId":"20240115144330"}

解释:查询事件ID为20240115113644事件信息。

响应:

设备响应Json:

{

"code":"208",

"content":

{

"eventid": "20240115113644",

"type": "1",

"data": {

"userId": "77986",

"img": "base64...",

"door": "0"

}

},

"commandId":"20240115144330"

}

解释:

成功查询事件ID为20240115113644事件信息

3.2.设备上报

3.2.1  门禁注册

说明：上报门禁信息

发送参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 205 |
| 2 | data | 响应内容 | string | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | command | 命令内容 | String | 必传 | response |
| 2 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

发送示例

Json原文:

{"code":"205","data":{"ip":"192.168.0.102","mac":"31231E2EW12W12","sn":"486468465489","type":"0"}}

解释:

上报门禁信息 上报门禁IP/mac/SN与出入类型标识 type:1出口门禁 2:入口门禁 0:出入一体门禁.

响应示例

Json原文:

{"command":"response","content":{"code":"200","interval":"20","data":""}}

解释:

门禁注册信息接收回应.设置心跳间隔20s.

3.2.2  心跳消息

说明：定时发送心跳信息,保证连接正常

发送参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 206 |
| 2 | data | 响应内容 | string | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | command | 命令内容 | String | 必传 | response |
| 2 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

发送示例

Json原文:

{"code":"206","data":{"time":"2023-12-25 15:47:30"}}

解释:

定时心跳消息.

响应示例

Json原文:

{"command":"response","content":{"code":"200","data":""}}

解释:

心跳正常响应

3.2.1  实时事件上报

说明：用户刷脸、入门、门禁侧新增人员等事件主动上报（含本次抓拍照片）

发送参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | code | 响应代码 | string | 207 |
| 2 | data | 响应内容 | string | 详见下文 |

响应参数：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | command | 命令内容 | String | 必传 | response |
| 2 | content | 属性 | string | 非必传 | 详见下文 |

推送示例1

Json原文:

{

"code": "207",//实时事件上报指定code值

"data": {

"eventid": "20240115113644",//事件ID，单设备应保持唯一

"type": "1",//事件类型 1:出入记录 2:设备主动新增

"data": {

"userId": "77986", //用户id 主键

"img": "base64...", //抓拍图片

"door": "0" // 0:入门 1:出门

}

}

}

解释:

出入记录实时上报,.

响应示例1

Json原文:

{"command":"response","content":{"code":"200","data":""}}

解释:

接收正常响应

推送示例2

Json原文:

{

"code": "207",//实时事件上报指定code值

"data": {

"eventid": "20240115113644",//事件ID，单设备应保持唯一

"type": "2",//事件类型 1:出入记录 2:设备主动新增

"data": { // 参数说明4.1

"user": "lisi",

"userId": "12384865",

"pwd": "1234",

"name": "李四",

"role": "0",

"img": "base64....."

}

}

}

解释:

门禁端新增人员实时上报,.

响应示例2

Json原文:

{"command":"response","content":{"code":"200","data":""}}

解释:

接收正常响应

4.参数说明

- 设备控制参数

content：

| 序号 | 名称 | 说明 | 数据类型 | 是否必传 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | user | 用户名 | string | 新增必传 |  |
| 2 | userId | 用户id(工号) | string | 新增必传 | 唯一主键 |
| 3 | pwd | 用户密码 | string | 新增必传 |  |
| 4 | name | 姓名 | string | 新增必传 |  |
| 5 | role | 角色 | string | 新增必传 | 0:普通用户 1:管理员 |
| 6 | img | Base64格式对比图 | string | 新增必传 |  |

- 响应参数

code：

| 序号 | 代码 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 正常响应 |
| 2 | 500 | 执行异常 |
| 3 | 203 | 用户查询响应 |
| 4 | 204 | 人脸比对响应 |
| 5 | 205 | 门禁注册数据上报 |
| 6 | 206 | 定时心跳数据 |
| 7 | 207 | 查询命令正常响应 |
| 8 | 208 | 实时事件查询成功 |