开发需求单

需求：增补对接上传通行记录接口。

需求类型： 数据增补。

接口：刷脸和刷卡接口文档(1).md

现状：我方设备已与客户平台完成第一轮对接，实现了刷脸/刷卡的通行抓拍功能。

存在的问题：当前对接方案中，设备上传的通行抓拍记录缺少抓拍图片和抓拍时间两个关键字段。客户平台无法完整展示通行记录信息，影响用户体验和安防追溯能力。

功能需求：每次人员通行（刷脸/刷卡成功）后立即触发上传，以Base64编码或图片URL方式上传，精确到秒（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss），超时处理---接口超时，视为上传失败并记录重传，记录本地失败日志。

验收标准：刷脸/刷卡通行后，客户平台可查看到该条通行记录，且包含抓拍图片（可正常预览），客户平台显示的抓拍时间与设备实际抓拍时间误差≤2秒，接口异常时，设备通行功能不受影响，通行记录本地留存日志，现有刷脸/刷卡认证流程不受影响，仍可正常通行